# Расчёт зубчатой передачи

Косозубая передача внешнего зацепления

Вариант 11–01–2–2–3

Выбран модуль 1,25 мм, z₁ = 43, z₂ = 271, aw = 200 мм. Расчёт состоит из проектировочной части по семинарам и отдельной проверки по формулам ГОСТ 21354–87.

Статус: есть невыполненные условия. Невыполненных условий: 1; требуют уточнения: 4.

Шестерня — индекс 1, колесо — индекс 2. Промежуточные значения вычисляются без округления; отображаемые подстановки округлены до шести знаков. Нормальный модуль обозначается mn.

# Исходные данные

| Параметр | Значение | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| P₁, кВт | 2,2 | n₁, мин⁻¹ | 1 410 |
| u | 6,3 | η | 0,98 |
| Ресурс, ч | 10 000 | KA | 1,25 |
| Kп | 2,3 | Количество пусков | Не задано |
| Материал 1 | 34ХН3МА | Материал 2 | 34ХН3МА |
| Класс 1 | У785 | Класс 2 | У685 |
| HB₁ | 293–331 | HB₂ | 262–311 |
| σHlim₁, МПа | 690 | σHlim₂, МПа | 640 |
| σFlim₁, МПа | 550 | σFlim₂, МПа | 500 |
| ψbd | 0,6 | Степень точности | 7 |
| αn, ° | 20 | Смещения x₁; x₂ | 0; 0 |

Материал сохраняется по заданию. Для шестерни принят исходный класс Т1; для колеса — на две строки мягче по уточнению пользователя от 29.10.2026. Выбор другого класса требует проверки технологии термообработки.

# Сравнение вариантов

| mn, мм | z₁ / z₂ | uф | δu, % | β, ° | Fa, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,25 | 43 / 271 | 6,302326 | 0,0369 | 11,113 | 106,863 |
| 1,5 | 36 / 227 | 6,305556 | 0,0882 | 9,512 | 91,203 |
| 2 | 26 / 163 | 6,269231 | 0,4884 | 19,091 | 187,445 |
| 2,5 | 21 / 131 | 6,238095 | 0,9826 | 18,195 | 177,247 |

Рекомендация соответствует минимальной ошибке передаточного числа среди взаимно простых пар. Числовая проверка прочности выполняется для выбранного варианта и может потребовать изменения размеров.

# Результаты проверок

Выполнено. Твёрдость шестерни выше твёрдости колеса

Шестерня 293–331 HB; колесо 262–311 HB. Сравниваются заданные диапазоны; они могут пересекаться.

Выполнено. Колесо на две строки мягче при У / У

Класс шестерни У785; колеса У685. Правило пользователя, 29.10.2026.

Выполнено. Строки материалов

Т1 семинара IMG_7977; шестерня по таблице У785, колесо на две строки мягче У685 по указанию пользователя 29.10.2026

Выполнено. Диапазоны коэффициентов

KHv = 1,032124, KFv = 1,096371, KHα = 1,630867, KFα = 1,6. Ограничение KFα показано отдельным шагом.

Выполнено. Межосевое расстояние

aw = 200 мм ≥ aрасч = 182,289887 мм

Выполнено. Доступны варианты

Модули в интервале 0,43509…3,223207 мм: 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3. При >4 модулях исключаются крайние, если включено правило семинара.

Выполнено. Передаточное число

Отклонение 0,036914%; допуск проекта 1%

Выполнено. Замыкание геометрии

(d₁ + d₂)/2 = 200 мм; aw = 200 мм

Выполнено. Взаимная простота

НОД(43; 271) = 1; НОК = 11653

Выполнено. Осевое перекрытие

εβ = bактив sin β / (π mn) = 1,613611 ≥ 1; для шеврона bактив = bw/2

Выполнено. Предварительный контроль подрезания

zv₁ = 45,512369; предел стандартной рейки x = 0: 17,097264

Выполнено. Применимость Т7 для точности 7

Т7 для выбранных mn и d: fpb₁ = 13 мкм, fpb₂ = 15 мкм. Предельная скорость 20 м/с.

Выполнено. Табличные коэффициенты нагрузки

Т5 исходного варианта: оба колеса консольно, выходной вал на шарикоподшипниках; ψbd = 0,6. При изменении ширины или модульной группы требуется повторный выбор проектировочных факторов.

Не выполнено. Контактная выносливость

Отношение допускаемого к расчётному напряжению: 0.9303; должно быть ≥1. При принятых допущениях.

Выполнено. Изгибная выносливость шестерни

Отношение допускаемого к расчётному напряжению: 1.9240; должно быть ≥1. При принятых допущениях.

Выполнено. Изгибная выносливость колеса

Отношение допускаемого к расчётному напряжению: 2.0060; должно быть ≥1. При принятых допущениях.

Выполнено. Контакт при максимуме

Отношение допускаемого к расчётному напряжению: 2.8623; должно быть ≥1. При принятых допущениях.

Выполнено. Изгиб шестерни при максимуме

Отношение допускаемого к расчётному напряжению: 5.5091; должно быть ≥1. При принятых допущениях.

Выполнено. Изгиб колеса при максимуме

Отношение допускаемого к расчётному напряжению: 5.1695; должно быть ≥1. При принятых допущениях.

Требует уточнения. Факторы распределения по ширине

KHβ/KFβ — явные входные коэффициенты. Для уточнения нужны валы, опоры, погрешности направления зуба и монтаж.

Требует уточнения. Условия обработки и смазки

Предполагаются стандартный контур, улучшенная сталь, заданная шероховатость, масло, отсутствие ступеньки шлифования и упрочнения корня.

Требует уточнения. Запас при максимальном изгибе

Для У / У используется приближение табл.18. Sγ=1,75 принят как входное проектное допущение и требует назначения для требуемой вероятности неразрушения.

Требует уточнения. Повторяемость максимальных нагрузок

Проверка изгиба максимумом по п.4.2.3 предполагает меньше10³ повторений; число пусков должно быть задано.

# Кинематика и нагрузка

Момент шестерни

T₁ = 9550 P₁ / n₁

9550 × 2,2 / 1410

Результат: 14,900709 Н·м

Источник: Семинары: бланк и таблицы Т1–Т9

Частота вращения колеса

n₂ = n₁ / u

1410 / 6,3

Результат: 223,809524 мин⁻¹

Источник: Семинары: бланк и таблицы Т1–Т9

Мощность на колесе

P₂ = P₁ η

2,2 × 0,98

Результат: 2,156 кВт

Источник: Семинары: бланк и таблицы Т1–Т9

Момент колеса при заданном u

T₂ = T₁ u η

14,900709 × 6,3 × 0,98

Результат: 91,996979 Н·м

Источник: Семинары: бланк и таблицы Т1–Т9

# Материалы и долговечность

Число циклов NК1

NК = 60 n L / 10⁶

60 × 1410 × 10000 / 10⁶

Результат: 846 млн

Источник: Семинары: бланк и таблицы Т1–Т9

Контактная долговечность ZN1

ZN = ограничить((NHG/(NК μH))^(1/mH); 1; 2,6)

(29/(846 × 0,25))^(1/6)

Результат: 1

Источник: Т2: диапазон для У и ОЗ

Долговечность при изгибе YN1

YN = ограничить((NFG/(NК μF))^(1/mF); 1; 4)

(4/(846 × 0,143))^(1/6)

Результат: 1

Источник: Т2: диапазон для У и ОЗ

Допускаемое контактное напряжение σHP1

σHP = σHlim ZN ZR (ZV ZL) / SH

690 × 1 × 1 × 0,9 / 1,3

Результат: 477,692308 МПа

Источник: Т1, Т2, Т3

Предварительное допускаемое изгибное напряжение σFP1

σFP = σFlim YN YR YA Yz / SF

550 × 1 × 1 × 1 × 0,9 / 1,7

Результат: 291,176471 МПа

Источник: Т1, Т2, Т3; до выбора заготовки

Число циклов NК2

NК = 60 n L / 10⁶

60 × 223,809524 × 10000 / 10⁶

Результат: 134,285714 млн

Источник: Семинары: бланк и таблицы Т1–Т9

Контактная долговечность ZN2

ZN = ограничить((NHG/(NК μH))^(1/mH); 1; 2,6)

(24/(134,285714 × 0,25))^(1/6)

Результат: 1

Источник: Т2: диапазон для У и ОЗ

Долговечность при изгибе YN2

YN = ограничить((NFG/(NК μF))^(1/mF); 1; 4)

(4/(134,285714 × 0,143))^(1/6)

Результат: 1

Источник: Т2: диапазон для У и ОЗ

Допускаемое контактное напряжение σHP2

σHP = σHlim ZN ZR (ZV ZL) / SH

640 × 1 × 1 × 0,9 / 1,3

Результат: 443,076923 МПа

Источник: Т1, Т2, Т3

Предварительное допускаемое изгибное напряжение σFP2

σFP = σFlim YN YR YA Yz / SF

500 × 1 × 1 × 1 × 0,9 / 1,7

Результат: 264,705882 МПа

Источник: Т1, Т2, Т3; до выбора заготовки

Коэффициент приработки

ZW = ограничить(0,45 (1 + max(σHP)/min(σHP)); 1; 1,25)

0,45 × (1 + 477,692308/443,076923)

Результат: 1

Источник: Семинары: бланк и таблицы Т1–Т9

Допускаемое контактное напряжение пары

σHP = ZW min(σHP₁; σHP₂)

1 × 443,076923

Результат: 443,076923 МПа

Источник: Семинары: бланк и таблицы Т1–Т9

# Проектировочный расчёт

Коэффициент ширины

ψba = 2 ψbd / (u + 1)

2 × 0,6 / 7,3

Результат: 0,164384

Источник: Семинары: бланк и таблицы Т1–Т9

Предварительное межосевое расстояние

a′ = 430 (u + 1) ∛(KA KHβ T₁ / (ψba u σHP²))

430 × 7,3 × ∛(1,25 × 1,27 × 14,900709 / (0,164384 × 6,3 × 443,076923²))

Результат: 153,242469 мм

Источник: Семинары: бланк и таблицы Т1–Т9

Предварительная ширина

b′ = ψba a′

0,164384 × 153,242469

Результат: 25,190543 мм

Источник: Семинары: бланк и таблицы Т1–Т9

Предварительный диаметр шестерни

d′₁ = 2 a′ / (u + 1)

2 × 153,242469 / 7,3

Результат: 41,984238 мм

Источник: Семинары: бланк и таблицы Т1–Т9

Предварительная окружная сила

F′t = 2000 T₁ / d′₁

2000 × 14,900709 / 41,984238

Результат: 709,823967 Н

Источник: Семинары: бланк и таблицы Т1–Т9

Предварительная окружная скорость

v′ = π d′₁ n₁ / 60000

π × 41,984238 × 1410 / 60000

Результат: 3,099588 м/с

Источник: Семинары: бланк и таблицы Т1–Т9

Динамический коэффициент KHv

Kv = 1 + δ g₀ v′ b′ √(a′/u) / (KA Kβ F′t)

1 + 0,02 × 4,7 × 3,099588 × 25,190543 × √(153,242469/6,3) / (1,25 × 1,27 × 709,823967)

Результат: 1,032124

Источник: Т6, Т7: предварительная геометрия

Динамический коэффициент KFv

Kv = 1 + δ g₀ v′ b′ √(a′/u) / (KA Kβ F′t)

1 + 0,06 × 4,7 × 3,099588 × 25,190543 × √(153,242469/6,3) / (1,25 × 1,27 × 709,823967)

Результат: 1,096371

Источник: Т6, Т7: предварительная геометрия

Распределение нагрузки между зубьями

KHα = 0,9 + 1,7 b′ √(fpb₁² + fpb₂²) / (KA KHβ KHv F′t)

0,9 + 1,7 × 25,190543 × √(13² + 15²) / (1,25 × 1,27 × 1,032124 × 709,823967)

Результат: 1,630867

Источник: Бланк, Т7; fpb в мкм по эмпирической формуле

Ограничение KFα по бланку

KFα = ограничить(KHα; 1; 1,6)

ограничить(1,630867; 1; 1,6)

Результат: 1,6

Источник: Семинар, диапазон KFα = 1…1,6; округление не применяется

Уточнение межосевого расстояния

aрасч = a′ ∛(KHv KHα)

153,242469 × ∛(1,032124 × 1,630867)

Результат: 182,289887 мм

Источник: Семинары: бланк и таблицы Т1–Т9

Принятое межосевое расстояние

aw = выбор из ряда R10 вверх

182,289887 → 200

Результат: 200 мм

Источник: Т8; изменение aw требует пересчёта

Рабочая ширина

bw = ψba aw

0,164384 × 200

Результат: 32,876712 мм

Источник: Семинары: бланк и таблицы Т1–Т9

# Выбор модуля и зубьев

Минимальный нормальный модуль

mn,min = 2.5 KA KFβ KFv KFα Ft / (bw min(σFP))

2,5 × 1,25 × 1,27 × 1,096371 × 1,6 × 543,875887 / (32,876712 × 264,705882)

Результат: 0,43509 мм

Источник: Семинары: бланк и таблицы Т1–Т9

Максимальный нормальный модуль

mn,max = dw₁ / 17

54,794521 / 17

Результат: 3,223207 мм

Источник: Семинары: бланк и таблицы Т1–Т9

Минимальный угол наклона

βmin = arcsin(π mn / bактив)

arcsin(π × 1,25 / 32,876712)

Результат: 6,860129 °

Источник: Семинары: бланк и таблицы Т1–Т9

Минимальная сумма зубьев

zΣ,min = 2 aw cos βmax / mn

2 × 200 × cos 22° / 1,25

Результат: 296,698833

Источник: Семинары: бланк и таблицы Т1–Т9

Максимальная сумма зубьев

zΣ,max = 2 aw cos βmin / mn

2 × 200 × cos 6,860129° / 1,25

Результат: 317,709025

Источник: Семинары: бланк и таблицы Т1–Т9

Выбор зубьев шестерни

z₁ = round(zΣ / (u + 1))

round(314 / 7,3)

Результат: 43

Источник: Семинары: бланк и таблицы Т1–Т9

Выбор зубьев колеса

z₂ = zΣ − z₁

314 − 43

Результат: 271

Источник: Семинары: бланк и таблицы Т1–Т9

Фактическое передаточное число

uф = z₂ / z₁

271 / 43

Результат: 6,302326

Источник: Семинары: бланк и таблицы Т1–Т9

Отклонение передаточного числа

δu = |uф − u| / u × 100%

|6,302326 − 6,3| / 6,3 × 100

Результат: 0,036914 %

Источник: Семинары: бланк и таблицы Т1–Т9

# Геометрия и силы

Угол наклона зубьев

β = arccos(mn (z₁ + z₂) / (2 aw))

arccos(1,25 × 314 / (2 × 200))

Результат: 11,11269 °

Источник: Семинары: бланк и таблицы Т1–Т9

Торцовый угол профиля

αt = arctan(tan αn / cos β)

arctan(tan 20° / cos 11,11269°)

Результат: 20,35108 °

Источник: Семинары: бланк и таблицы Т1–Т9

Делительный диаметр d1

d = mn z / cos β

1,25 × 43 / cos 11,11269°

Результат: 54,77707 мм

Источник: Семинары: бланк и таблицы Т1–Т9

Диаметр вершин da1

da = d + 2 mn

54,77707 + 2 × 1,25

Результат: 57,27707 мм

Источник: Семинары: бланк и таблицы Т1–Т9

Диаметр впадин df1

df = d − 2,5 mn

54,77707 − 2,5 × 1,25

Результат: 51,65207 мм

Источник: Семинары: бланк и таблицы Т1–Т9

Основной диаметр db1

db = d cos αt

54,77707 × cos 20,35108°

Результат: 51,357845 мм

Источник: Семинары: бланк и таблицы Т1–Т9

Уточнение σFP1 по заготовке

σFP,итог = σFP,предв Yz,итог / Yz,предв

291,176471 × 0,9 / 0,9

Результат: 291,176471 МПа

Источник: Т1: круглый прокат до 270 мм; выше — поковка. Предварительно по da, припуск уточнить при конструировании.

Делительный диаметр d2

d = mn z / cos β

1,25 × 271 / cos 11,11269°

Результат: 345,22293 мм

Источник: Семинары: бланк и таблицы Т1–Т9

Диаметр вершин da2

da = d + 2 mn

345,22293 + 2 × 1,25

Результат: 347,72293 мм

Источник: Семинары: бланк и таблицы Т1–Т9

Диаметр впадин df2

df = d − 2,5 mn

345,22293 − 2,5 × 1,25

Результат: 342,09793 мм

Источник: Семинары: бланк и таблицы Т1–Т9

Основной диаметр db2

db = d cos αt

345,22293 × cos 20,35108°

Результат: 323,67386 мм

Источник: Семинары: бланк и таблицы Т1–Т9

Уточнение σFP2 по заготовке

σFP,итог = σFP,предв Yz,итог / Yz,предв

264,705882 × 1 / 0,9

Результат: 294,117647 МПа

Источник: Т1: круглый прокат до 270 мм; выше — поковка. Предварительно по da, припуск уточнить при конструировании.

Окружная сила

Ft = 2000 T₁ / d₁

2000 × 14,900709 / 54,77707

Результат: 544,049151 Н

Источник: Семинары: бланк и таблицы Т1–Т9

Радиальная сила

Fr = Ft tan αt

544,049151 × tan 20,35108°

Результат: 201,801474 Н

Источник: Семинары: бланк и таблицы Т1–Т9

Осевая сила

Fa = Ft tan β

544,049151 × tan 11,11269°

Результат: 106,86334 Н

Источник: Семинары: бланк и таблицы Т1–Т9

Окружная скорость

v = π d₁ n₁ / 60000

π × 54,77707 × 1410 / 60000

Результат: 4,04405 м/с

Источник: Семинары: бланк и таблицы Т1–Т9

Фактическая частота колеса

n₂,ф = n₁ / uф

1410 / 6,302326

Результат: 223,726937 мин⁻¹

Источник: Семинары: бланк и таблицы Т1–Т9

Фактический момент колеса

T₂,ф = T₁ uф η

14,900709 × 6,302326 × 0,98

Результат: 92,030938 Н·м

Источник: Семинары: бланк и таблицы Т1–Т9

# Проверочный расчёт по формулам ГОСТ

Рабочая ширина проверяемого венца

bвенца=b/2 для шеврона, иначе b

32.8767123 / 1

Результат: 32,876712 мм

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.5; явная модель двух венцов

Доля нагрузки проверяемого венца

λ=max(λл;1−λл) для шеврона, иначе1

λ=1; Tвенца=14.9007092×1=14.9007092 Н·м

Результат: 1

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, явная модель распределения нагрузки

Ft проверяемого венца

Ft=2000 T λ/d1

2000×14.9007092×1/54.7770701

Результат: 544,049151 Н

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.6.4

εα

εα=(√(da1²−db1²)/2+√(da2²−db2²)/2−aw sin αt)/(π mt cos αt)

(√(57.2770701²−51.3578449²)/2+√(347.72293²−323.67386²)/2−200×sin(20.3510804°))/(π×1.27388535×cos(20.3510804°))

Результат: 1,774712

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, приложение2

εβ

εβ=bвенца sin β/(π mn)

32.8767123×sin(11.1126899°)/(π×1.25)

Результат: 1,613611

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, приложение2

εγ

εγ=εα+εβ

1.77471186+1.61361072

Результат: 3,388323

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, приложение2

βb

βb=atan(tan β cos αt)

atan(tan(11.1126899°)×cos(20.3510804°))

Результат: 10,434753 °

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.6.2

zv1

zv1=z1/cos³β

43/cos³(11.1126899°)

Результат: 45,512369

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.13.6

zv2

zv2=z2/cos³β

271/cos³(11.1126899°)

Результат: 286,83377

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.13.6

c′

c′=1/(.05139+.1425/zv1+.1860/zv2)

1/(.05139+.1425/45.5123695+.1860/286.83377)

Результат: 18,125965 Н/(мм·мкм)

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.6.7.1.2

cγ

cγ=c′(.75 εα+.25)

18.1259651×(.75×1.77471186+.25)

Результат: 28,657765 Н/(мм·мкм)

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.6.8.1

fpbe

fpbe=√(fpb1²+fpb2²)

√(13²+15²)

Результат: 19,849433 мкм

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.6.8

aα

aα — заданный статистический коэффициент

1

Результат: 1

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.6.8; проектное допущение

yα

yα — заданная приработка шага

0

Результат: 0 мкм

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.6.8; проектное допущение

g0

g0 — табл.9 по m и точности

m=1.25 мм; степень=7 → 4.7

Результат: 4,7

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.9

wHv

wHv=min(wlim; δH g0 v √(aw/u))

min(240; 0.02×4.7×4.04405016×√(200/6.30232558))

Результат: 2,141455 Н/мм

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.6.6,7

wFv

wFv=min(wlim; δF g0 v √(aw/u))

min(240; 0.06×4.7×4.04405016×√(200/6.30232558))

Результат: 6,424365 Н/мм

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.13.3,7

KHβ

KHβ — заданный коэффициент по ширине

1.27

Результат: 1,27

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.6.7; вход проекта

KFβ

KFβ — вход или (KHβ0)^NF

1.27

Результат: 1,27

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.13.4; вход проекта

KHα добавка A

A=.4 cγ b max(0;aα fpbe−yα)/(Ft KA Kv Kβ)

.4×28.6577652×32.8767123×max(0;1×19.8494332−0)/(544.049151×1.25×1.10352594×1.27)

Результат: 7,84882

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.6.8

KHα до ограничения

Kα=εγ/2(.9+A) при εγ<2; иначе .9+√(2(εγ−1)/εγ)A

.9+√(2×(3.38832258−1)/3.38832258)×7.84882029

Результат: 10,21909

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.6.8

KHα верхняя граница

Kα,max=εγ для изгиба; εγ/(εα Zε²) для контакта

3.38832258/(1.77471186×0.750647555²)

Результат: 3,388323

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.6.8; табл.13.5

KHα

Kα=min(Kα,max;max(1;Kα,raw))

min(3.38832258;max(1;10.2190899))

Результат: 3,388323

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.6.8; табл.13.5

KFα добавка A

A=.4 cγ b max(0;aα fpbe−yα)/(Ft KA Kv Kβ)

.4×28.6577652×32.8767123×max(0;1×19.8494332−0)/(544.049151×1.25×1.31057783×1.27)

Результат: 6,608823

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.6.8

KFα до ограничения

Kα=εγ/2(.9+A) при εγ<2; иначе .9+√(2(εγ−1)/εγ)A

.9+√(2×(3.38832258−1)/3.38832258)×6.60882292

Результат: 8,746812

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.6.8

KFα верхняя граница

Kα,max=εγ для изгиба; εγ/(εα Zε²) для контакта

3.38832258

Результат: 3,388323

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.6.8; табл.13.5

KFα

Kα=min(Kα,max;max(1;Kα,raw))

min(3.38832258;max(1;8.7468117))

Результат: 3,388323

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.6.8; табл.13.5

ZE

ZE=190 для стали E=2,1·10⁵ МПа

190 (сталь, E=210000 МПа, ν=.3)

Результат: 190

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.6.1, с.15

ZH

ZH=√(2 cos βb / tan αtw) / cos αt

√(2×cos(10.4347528°)/tan(20.3510804°))/cos(20.3510804°)

Результат: 2,456081

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.6.2, с.15

Zε

Zε по εα и εβ

√(1/1.77471186), εβ=1.61361072≥1

Результат: 0,750648

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.6.3, с.15

KHv

KHv=1+wHv bw/(Ft KA)

1+2.14145507×32.8767123/(544.049151×1.25)

Результат: 1,103526

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.6.6, с.16

KFv

KFv=1+wFv bw/(Ft KA)

1+6.42436522×32.8767123/(544.049151×1.25)

Результат: 1,310578

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.13.3, с.30

KHα

KHα по жёсткости, погрешностям и перекрытию

Итог предыдущей ветви: 3.38832258

Результат: 3,388323

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.6.8, с.18–19

KFα

KFα по табл.6.8; для прямых зубьев1

Итог предыдущей ветви: 3.38832258

Результат: 3,388323

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.13.5, с.31

Yβ

Yβ=max(0,7; 1−εβ β°/120)

max(.7;1−1.61361072×11.1126899/120)

Результат: 0,85057

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.13.7, с.32

Yε

Yε=1 для прямых; по εα и εβ для косых

1/1.77471186 при εβ≥1

Результат: 0,563472

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.13.8, с.32

KH

KH=KA KHv KHβ KHα

1.25×1.10352594×1.27×3.38832258

Результат: 5,935824

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, формула33

KF

KF=KA KFv KFβ KFα

1.25×1.31057783×1.27×3.38832258

Результат: 7,049548

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, формула38

σH

σH=ZE ZH Zε √[Ft KH (u+1)/(bw d₁ u)]

190×2.45608082×0.750647555×√(544.049151×5.93582423×(6.30232558+1)/(32.8767123×54.7770701×6.30232558))

Результат: 504,926892 МПа

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, формулы31–33, с.14

NK1

NK=60 n L

60×1410×10000

Результат: 846 000 000 циклов

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, приложение3

NHE1

NHE=NK μH

846000000×0.25

Результат: 211 500 000 циклов

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, эквивалентные циклы; μH семинара

NFE1

NFE=NK μF

846000000×0.143

Результат: 120 978 000 циклов

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, эквивалентные циклы; μF семинара

NHlim1

NHlim=NHG·10⁶ из таблицы материала

29×10⁶

Результат: 29 000 000 циклов

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, вход: Т1 семинара

ZN1

ZN: шестой корень до NHlim; двадцатый после; нижний предел0,75

max(.75;(29000000/211500000)^(1/20))

Результат: 0,905429

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.11.3, с.24

YN1

YN=min(4; max(1; (4·10⁶/NFE)^(1/6)))

min(4;max(1;(4000000/120978000)^(1/6)))

Результат: 1

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.13.9, с.32–33

YFS1

YFS=3,47+13,2/zv при x=0

3.47+13.2/45.5123695

Результат: 3,760031

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.13.6, с.31

Yδ1

Yδ=1.082−.172 lg(mn)

1.082−.172×lg(1.25)

Результат: 1,065331

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.13.12

YX1

YX=1.05−.000125 d

1.05−.000125×54.7770701

Результат: 1,043153

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.13.14

ZX1

ZX=1 при d<700; иначе √(1.07−.0001d)

d=54.7770701<700 →1

Результат: 1

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.11.7

YZ1

YZ=.9 прокат;1 поковка

da=57.2770701 мм; граница270 мм → 0.9

Результат: 0,9

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.13.10.3; вход заготовки

σFlimb1

σFlimb=σFlimb0 YZ YA при YT=Yg=Yd=1

550×0.9×1

Результат: 495 МПа

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.13.10

Zv1

Zv=.85 v^.1 для мягкой пары; .925 v^.05 для твёрдой

0.85×4.04405016^0.1

Результат: 0,977464

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.11.5

σF1

σF=Ft KF YFS Yβ Yε/(bw mn)

544.049151×7.04954849×3.76003104×0.85057037×0.563471752/(32.8767123×1.25)

Результат: 168,180203 МПа

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, формула37, с.29

σHP1

σHP=σHlim ZN ZR Zv ZL ZX/SH; ZL=1

690×0.90542896×1×0.977463567×1×1/1.3

Результат: 469,743413 МПа

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, формула36 и табл.11, с.14,24–25

σFP1

σFP=σFlimb YN Yδ YR YX/SF

495×1×1.06533148×1×1.04315287/1.7

Результат: 323,585455 МПа

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, формула39, с.29; табл.13

σHPmax1

σHPmax=2.8 σT

2.8×785

Результат: 2 198 МПа

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, п.3.2.2

σFPmax1

σFPmax≈σFlimb·4·1.3·YX/(YZ Sγ)

495×4×1.3×1.04315287/(0.9×1.75)

Результат: 1 704,809827 МПа

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.18; назначенный Sγ

NK2

NK=60 n L

60×223.726937×10000

Результат: 134 236 162,361624 циклов

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, приложение3

NHE2

NHE=NK μH

134236162×0.25

Результат: 33 559 040,590406 циклов

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, эквивалентные циклы; μH семинара

NFE2

NFE=NK μF

134236162×0.143

Результат: 19 195 771,217712 циклов

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, эквивалентные циклы; μF семинара

NHlim2

NHlim=NHG·10⁶ из таблицы материала

24×10⁶

Результат: 24 000 000 циклов

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, вход: Т1 семинара

ZN2

ZN: шестой корень до NHlim; двадцатый после; нижний предел0,75

max(.75;(24000000/33559040.6)^(1/20))

Результат: 0,983377

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.11.3, с.24

YN2

YN=min(4; max(1; (4·10⁶/NFE)^(1/6)))

min(4;max(1;(4000000/19195771.2)^(1/6)))

Результат: 1

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.13.9, с.32–33

YFS2

YFS=3,47+13,2/zv при x=0

3.47+13.2/286.83377

Результат: 3,51602

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.13.6, с.31

Yδ2

Yδ=1.082−.172 lg(mn)

1.082−.172×lg(1.25)

Результат: 1,065331

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.13.12

YX2

YX=1.05−.000125 d

1.05−.000125×345.22293

Результат: 1,006847

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.13.14

ZX2

ZX=1 при d<700; иначе √(1.07−.0001d)

d=345.22293<700 →1

Результат: 1

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.11.7

YZ2

YZ=.9 прокат;1 поковка

da=347.72293 мм; граница270 мм → 1

Результат: 1

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.13.10.3; вход заготовки

σFlimb2

σFlimb=σFlimb0 YZ YA при YT=Yg=Yd=1

500×1×1

Результат: 500 МПа

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.13.10

Zv2

Zv=.85 v^.1 для мягкой пары; .925 v^.05 для твёрдой

0.85×4.04405016^0.1

Результат: 0,977464

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.11.5

σF2

σF=Ft KF YFS Yβ Yε/(bw mn)

544.049151×7.04954849×3.51601969×0.85057037×0.563471752/(32.8767123×1.25)

Результат: 157,265964 МПа

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, формула37, с.29

σHP2

σHP=σHlim ZN ZR Zv ZL ZX/SH; ZL=1

640×0.983377088×1×0.977463567×1×1/1.3

Результат: 473,213675 МПа

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, формула36 и табл.11, с.14,24–25

σFP2

σFP=σFlimb YN Yδ YR YX/SF

500×1×1.06533148×1×1.00684713/1.7

Результат: 315,478219 МПа

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, формула39, с.29; табл.13

σHPmax2

σHPmax=2.8 σT

2.8×685

Результат: 1 918 МПа

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, п.3.2.2

σFPmax2

σFPmax≈σFlimb·4·1.3·YX/(YZ Sγ)

500×4×1.3×1.00684713/(1×1.75)

Результат: 1 495,88717 МПа

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.18; назначенный Sγ

σHP пары

σHP=min для прямых; clamp(.45(σHP1+σHP2);min;1.25min) для косых

min(1.25×469.743413;max(469.743413;.45×(469.743413+473.213675)))

Результат: 469,743413 МПа

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, с.19

Ftmax

Ftmax=Ft KAS

544.049151×2.3

Результат: 1 251,313046 Н

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, п.3.2.1

KHvmax

KHvmax=1+wHv b/Ftmax

1+2.14145507×32.8767123/1251.31305

Результат: 1,056264

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.6.6

KHαmax добавка A

A=.4 cγ b max(0;aα fpbe−yα)/(Ft KA Kv Kβ)

.4×28.6577652×32.8767123×max(0;1×19.8494332−0)/(1251.31305×1×1.0562641×1.27)

Результат: 4,456528

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.6.8

KHαmax до ограничения

Kα=εγ/2(.9+A) при εγ<2; иначе .9+√(2(εγ−1)/εγ)A

.9+√(2×(3.38832258−1)/3.38832258)×4.4565275

Результат: 6,19134

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.6.8

KHαmax верхняя граница

Kα,max=εγ для изгиба; εγ/(εα Zε²) для контакта

3.38832258/(1.77471186×0.750647555²)

Результат: 3,388323

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.6.8; табл.13.5

KHαmax

Kα=min(Kα,max;max(1;Kα,raw))

min(3.38832258;max(1;6.19134046))

Результат: 3,388323

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, табл.6.8; табл.13.5

KHmax

KHmax=KHvmax KHβ KHαmax, KAmax=1

1.0562641×1.27×3.38832258

Результат: 4,545284

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, п.3.2.1

σHmax

σHmax=σH √(Tmax KHmax/(TH KH))

504.926892×√(2.3×4.54528365/5.93582423)

Результат: 670,088861 МПа

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, п.3.2.1, с.28

σFmax1

σFmax=σF KAS/KA

168.180203×2.3/1.25

Результат: 309,451574 МПа

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, п.4.2.2, с.52

σFmax2

σFmax=σF KAS/KA

157.265964×2.3/1.25

Результат: 289,369373 МПа

Источник: ГОСТ 21354-87, приложение 1, п.4.2.2, с.52

# Методика и ограничения

Семинарская часть воспроизводит последовательность бланка и коэффициенты Т1–Т9. Проверочная часть использует ГОСТ 21354–87 для наружного нулевого зацепления со стандартной рейкой 20° и улучшенными стальными колёсами. Коэффициенты распределения по ширине приняты по данным проекта; расчёт деформаций валов и опор в текущую модель не входит.

Для шевронной пары предполагаются симметричные половины, одинаковая нагрузка и равные встречные осевые силы. Проверяется одна половина с половиной суммарной ширины и нагрузки. Ширина центральной канавки в активную ширину не включается.

Условия, отмеченные как требующие уточнения, не считаются выполненными. Отношение допускаемого напряжения к расчётному — коэффициент использования допускаемого запаса, а не замена нормативного SH или SF.

ГОСТ 21354–87: https://protect.gost.ru/gost/details/01aeced3-5fa6-4ed4-becc-02dbddd25624

Текст стандарта: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294832/4294832225.pdf

DriveLab 0.1.0. Вычислительное ядро CPython. Для воспроизведения используйте сохранённый JSON проекта и эту версию исходного кода.

# Принятые коэффициенты

| Коэффициент | Значение |
| --- | --- |
| KHbeta | 1,27 |
| KFbeta | 1,27 |
| g0 | 4,7 |
| fpb1 | 13 |
| fpb2 | 15 |
| deltaH | 0,02 |
| deltaF | 0,06 |
| muH | 0,25 |
| muF | 0,143 |
| mH | 6 |
| mF | 6 |
| NFG | 4 |
| NHG1 | 29 |
| NHG2 | 24 |
| ZR | 1 |
| ZVZL | 0,9 |
| YA | 1 |
| YR | 1 |
| YzSmall | 0,9 |
| YzLarge | 1 |
| SH | 1,3 |
| SF | 1,7 |